ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Ακ. Έτος: 2023-2024

Μάθημα: Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού υποχρεώσεων Οικοπέδων.

Εργασία 1η

Σκοπός της 1ης εργασίας είναι η δημιουργία κτηματογραφικού διαγράμματος μετά από την επεξεργασία των μετρήσεων, που έχουν πραγματοποιηθεί στο πεδίο και αποτελούν γνωστικό αντικείμενο πρότερων μαθημάτων Τοπογραφίας.

Στόχοι της 1ης εργασίας είναι

- η επαφή σας με το σχεδιαστικό περιβάλλον,

- η εξοικείωσή σας με την έννοια του κτηματογραφικού τετραγώνου,

- η συμβολή της χρήσης του κροκί για την δημιουργία του κτηματογραφικού διαγράμματος

- η κωδικοποίηση των γεωτεμαχίων και η έννοια της σύνδεσης με τους φερόμενους ιδιοκτήτες,

- ο υπολογισμός των απαιτούμενων γεωμετρικών στοιχείων.

Δεδομένα

Έχει πραγματοποιηθεί η αποτύπωση των οικοπέδων, για τα οποία κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης το τοπογραφικό συνεργείο τηρεί το ανάλογο κροκί για την περιοχή.

Το αρχείο των ταχυμετρικών σημείων είναι σε format txt. Έχει τίτλο «Σημεία» και διαβάζεται από το πρόγραμμα «Σημειωματάριο», και περιέχει 1408 ταχυμετρικά σημεία όλων των περιοχών τα οποία ορίζουν τα γεωτεμάχια και κάποια κτίρια που υπάρχουν μέσα σε αυτά.

Τα σημεία θα έλθουν στο AutoCad  με την βοήθεια κάποιου προγράμματος ή του Raport  που παρατίθεται με οδηγίες στο e-learning.

Τα κροκί έχουν σαρωθεί και έχουν μετατραπεί σε μορφή pdf, ώστε να είναι εύκολη η διαχείριση σε σελίδα Α4.

Εκτέλεση εργασίας

Η περιοχή θα διαχωριστεί σε 6 υπο-περιοχές οι οποίες καθορίζονται από το γράμμα A.B,Γ,Δ,Ε,Ζ Κάθε σπουδαστής θα ορίσει την περιοχή του ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του  αριθμού μητρώου του, μπορείτε να δείτε την περιοχή μελέτης σας στο αρχείο 1_OLIKH PERIOXH.pdf

| Α.Ε.Μ. | Υποπεριοχή | Πολεοδομική Ενότητα |
| --- | --- | --- |
| 1, 2 | A | 01 ή 02 |
| 3 | B | 03 |
| 4,5 | Γ | 04 ή 05 |
| 6,7 | Δ | 06 ή 07 |
| 8 | E | 08 |
| 9,0 | Ζ | 09 ή 10 |

Τα απαιτούμενα κροκί ανάλογα με την περιοχή μελέτης σας μπορείτε να τα βρείτε με την ονομασία 1_KROKI_A.pdf, 1_KROKI_B.pdf κ.λ.π ανάλογα με την περιοχή μελέτης σας σε σελίδα Α4.

Παραδοτέα στοιχεία

- Δημιουργία ψηφιακού κτηματογραφικού διαγράμματος.

  - Ταχυμετρικά σημεία στα layer TAX_S, TAX_O, TAX_Z, black.

  - Όρια οικοπέδων layer OIKOPEDA, black.

  - Κτίρια layer KTIRIA, black.

  - Χαρακτηρισμός κτιρίων layer KTIRIA_OROFOI, black

- Τοποθέτηση κτηματογραφικών αριθμών.

  - Νομός Σερρών κωδικός 44

  - Δήμος Σερρών κωδικός 121

  - Πολεοδομική Ενότητα όπως ο παραπάνω Πίνακας

  - Κτηματογραφικό τετράγωνο 01, 02 ….

  - Αριθμός Οικοπέδου 001,002……

  - Στο σχέδιο τοποθετούνται μία φορά ή αρίθμηση σε κάθε κτηματογραφικό τετράγωνο ο αριθμός της Πολεοδομικής Ενότητας και ο αριθμός του κτηματογραφικού τετραγώνου με μορφή κλάσματος. Ο κωδικός του Νομού και της πόλης τοποθετούνται στον τίτλο του σχεδίου επάνω αριστερά.

- Δημιουργία κτηματολογικού πίνακα τύπου Α.

  - Οι κωδικοί του Νομού (2 ψηφία), Δήμου (3 ψηφία) και Πολεοδομικής Ενότητας (2 ψηφία) συμπληρώνονται μόνο στον τίτλο του Πίνακα.

  - Στον Κτηματολογικό Αριθμό Ιδιοκτησίας συμπληρώνονται μόνο τα ψηφία του Κτηματογραφικού Τετραγώνου (2 ψηφία) και του Οικοπέδου (3 ψηφία), δηλαδή συνολικά 5 ψηφία.

  - Το Εμβαδό του οικοπέδου.

Ο διδάσκων

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος